Bornes de la carte mère

Schéma de branchement des détecteurs d’intrusion

4 détecteur Bosch ISP-BDL2-WP12H

Bornes

Position Bornes du détecteur: 	- 	+	 NC	NC bis 	T	T bis

Ou en boucle équilibré

Schéma de branchement  n zone 2R

Ordre bornes détecteur

+   -   NCbis  NC As  Asbis

Couleur fil		Kyo 8				détecteur

Rouge			+B				+

Gris			OV				-

Blanc			L(X) X=zone			AS bis

Brun			0V				NC

Pontage résistance		As vers NC avec  résistance 10k ohm

Pontage résistance		As vers NC bis avec résistance 10K ohm

Schéma de branchement des sirènes

Sirène intérieure auto alimentée  Si-Box de Altec

Schéma de branchement aux bornes Si-Box

Couleur fil		KYO 8					Si-Box

Rouge			+B					2

Gris			6 (-)					3

Brun			NC					(4)SIR

Orange		5 (AS)		branché en série	5 (Ap)

Violet			6 (0 volt)	branché en série	5 bis (Ap)

Rouge				Pontage entre +B et COM sur KYO

Sirène extérieure auto alimentée Sirex-F de marque Altec

Schéma de branchement aux bornes Sirex-F

Couleur fil		Kyo 8						Sirex-F

Rouge			+B						CHR

Gris			6				                          0V

Brun			NC						SIR

Orange		5 (AS)		branché en série		Auto protec

Violet			6 (0 volt)	branché en série		Auto protec bis

Rouge				Pontage entre +B et COM sur KYO

Pas utiliser				M/A

Schéma de câblage du détecteur incendie ou CO2

Couleur fil			KYO					embase relais

Rouge				+B					L1 (+12 V)

Bleu 				0 V	en série avec 1R 10k	ohm	M

Blanc				Lx X=zone				L2 (NC)

Gris (sortie coll. Ouvert)	01/02 ou 03				L (0 V)

Câblage zone de sabotage

Schéma câblage avec les détecteurs et les sirènes

Position Bornes du détecteur: 	- 	+	 NC	NCbis 	T	Tbis

Couleur fil : Orange et violet

KYO 8

O V

AS

T

T

T bis

R de 10k

Sirène intérieure

T bis

Sirène extérieur